# Автомат выдува бутылок пэт объёмом 5.0 литра с производительностью 5 000 бутылок в час SIAPI  EA2 S

1. Описание системы

1.1 Общие сведения

Машины фирмы SIAPI  EA2 S предназначены для производства полых корпусов из ПЭТа и ПЭНа, путём вытягивания-выдувания согласно двухстадийного процесса.

Они предназначены для среднего производства сосудов на 3 и 20 литров. Позволяя быстро заменять модель, путём простой замены пресс-формы, отрегулировав стержни вытягивания и задав нужную программу, без выполнения регулировок в зоне.

1.2 Структура

Речь идёт о машине с основанием из электросварной стали.

Структуру полностью закрывается защитными заграждениями.

1.3 Функциональные сведения

Преформы, поддерживаемые внутри горлышка эластично деформирующимися захватами, загружаются на транспортерную ленту, перемещающуюся через нагревающие печи. Преформы разгружаются с ленты перед выдуванием.

Они забираются манипулятором, перемещаются и вставляются в блок ожидания перед прессом, во время перемещения преформы размыкаются, приводя в соответствие свой шаг с шагом гнёзд пресс-формы. Затем преформы забираются транспортерной лентой и перемещаются во внутрь пресс-формы, где они выдуваются, действуя тем же способом, выдутые в предыдущем цикле бутылки эвакуируются из пресс-формы. Весь процесс выполняется с постоянным ориентированием преформы, с направленной кверху открытой её частью.

Нагревание осуществляется путём излучения тепла в вентилируемых печах, вентиляция программируется (это для оптимизации процесса нагревания).

1.4 Приспособления

Система укомплектована ориентировщиком, куда преформы входят врассыпку и выходят уже выровненные на направляющих, которые вводят их в машину, а так же подъёмником, который перемещает определённое количество преформ на расположенный на ориентировщике конвейер.

1.5 Вспомогательное оборудование (Опции)

Это холодильник для воды, охлаждающей пресс-формы и зажимные патроны преформ, компрессор без масла, для выдувающего воздуха.

2. ОПИСАНИЕ ПОДГРУПП

2.0 ОСНОВАНИЯ

Основания выдувной машины выполнены из стальной электросваренной прочной структуры, в основном состоящей из труб с квадратным сечением и из плит большой толщины; всё это составляет монолитный блок, обработанный после сварки и доводки.

Машина устанавливается на землю на самовыравниваемые, антивибрационные и регулируемые опоры, которые адаптируются к возможным неровностям пола.

2.1 ПОДЪЁМНИК

Составляет совершенно механически независимую группу, имеющую свою станину.

Подъёмник в основном состоит из одного бункера и ленты с жалюзи. Функция его состоит в том, чтобы перемещать преформы из своего бункера к расположенному над ориентировщиком конвейеру. Бункер облицован внутри листами из пищевого полиэтилена или, по заявке, полностью изготовляется из нержавеющей стали inox, его ёмкость составляет n°1 octabin.

Он задействует от ориентировщика при помощи фотоэлементов, которые определяют отсутствие преформ между перемещающими роликами.

2.2 ОРИЕНТИРОВЩИК

Составляет совершенно механически независимую группу, имеющую свою станину.

Преформы поступают от подъёмника, который направляет их на путь. В конце, пара наклонных и противовращающихся роликов выравнивают их, поддерживая подвешенными за буртик. Отсюда путь, из нержавеющей стали inox, перемещает под силой тяжести преформы к станции загрузки.

Модели групп зависят от типа преформы.

Внутри бункер облицован листами из пищевого полиэтилена.

2.3 ЗАГРУЗКА

С запитывающего пути, преформы подаются в гнёзда загрузочного диска, затем они смещаются под захваты и ими забираются.

2.4 КОНВЕЙЕР

Он состоит из цепи с полыми штифтами, на которых расположены муфты, оснащённые в их нижнем конце захватами, пригодными для перемещения преформ через нагревающие печи, вращающимися во время подачи.

2.5 НАГРЕВАНИЕ

- Нагревание преформ осуществляется при помощи 6 печей, имеющих следующие характеристики:

- -	Длина модулей	 		350 мм

- -	Длина нагреваемой части 		250 мм

- -	Кол-во ламп на модуль		12

- -	Установленная мощности на модуль кВт 	32,2

- -	Отражатель из сверхотражающего алюминия.

Каждый ряд ламп регулируется независимо, для оптимизации термического профиля преформы; существует так же возможность глобально изменять мощность.

- На выходе из станции нагревания монтировано постоянно действующее устройство считывания температуры преформ. При выборе контроля температуры в закрытом кольце (устанавливаемая опция) данный считыватель температуры автоматически управляет температурой преформ на выходе из печей.

2.6 МАНМПУЛЯТОР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРЕФОРМ

Вышедшие из печей преформы, забираются захватами муфт, размыкаются и перемещаются под блок ожидания, где манипулятор вставляет их в блок ожидания. Манипулятор состоит из электрической оси и двух пневматических осей.

2.7 ПРЕСС-ФОРМА И ПОДСОЕДИНЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Пресс-форма имеет модульную конструкцию с отдельными гнёздами, монтированными на стальную/алюминиевую контрплиту. Гнёзда изготовлены из алюминиевого сплава со стальными вставками, а подвижное днище из стали/алюминия.

Пресс даётся простого коленчатого типа и приводится в движение при помощи кривошипно-шатунной системы, которая запускается двигателем brushless. Открытие и закрытие пресс-формы осуществляется узлом управления и позволяет определить, при помощи клавиатуры, скорость и время движения пресс-формы. Пресс-форма вынимается из подштамповой плиты чрезвычайно свободно, с использованием тележки.

2.8 ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПОДАЧА

Перемещение преформ под пресс-формой (синхронно с открытием пресс-формы) и снятие выдутых бутылок осуществляется при помощи гребёнки с двойным ходом: движение (во внутрь / наружу) пневматическое, между тем как перемещающее движение выполняется посредством оси, приводимой в движение двигателем brushless.

2.9 ГРУППА ВЫТЯГИВАНИЯ И ВЫДУВАНИЯ

Вытягивание происходит посредством зубчато-реечной системы, приводимой в движение двигателем Brushless.

При помощи клавиатуры можно задать скорость вытягивания. Стержни диаметром в 16 мм. изготовлены из стали inox.

Выдувание первичного и вторичного воздуха происходит посредством клапанов нашего производства с электрическим приводом.

- -	Выдувающий воздух в 40 бар, обезвоженный, без масла и со степенью фильтрации в 25 микрон.

- Выхлоп воздуха фильтрован и бесшумен.

- Система предрасположена для возможной рекуперации выдувающего воздуха, в зависимости от нужд клиента.

2.10 ОХЛАЖДЕНИЕ БУТЫЛОК

Тут же после выхода бутылок из пресс-формы, предусмотрена зона для охлаждения днища бутылок.

2.11 РАЗГРУЗКА

Готовые бутылки, после зоны выдувания и охлаждения, перемещаются наружу машины уже выровненные и с буртиком на той же высоте.

2.12 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Основан на использовании ПЛК B&R и интерфейса оператора с логическим сенсорным экраном (touch screen).

Данный блок позволяет иметь чёткий, мощный и многоязыковый интерфейс оператора. Его основные функции заключаются в следующем:

- Создание, изменение и вызов различных рабочих программ и соответствующих опций;

- Визуализация состояния машины, с постоянным указанием эффективного производственного ритма, процентного соотношения установленного нагревания и, в основном, любого параметра машины потенциального интереса;

- Визуализация и запоминание сообщений диагностики;

2.13 ПНЕВМОСИСТЕМА

- Использование пакетов клапанов с интерфейсом BUS поля и расширение для управления аналоговых и цифровых входов – выходов.

- -	Рабочий воздух на 6 бар

2.14 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

В ней используются полностью металлические центробежные вентиляторы, управляемые инвертором; система каналов выполнена из оцинкованной стали и алюминия.

2.15 ЗАЩИТНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ

Полностью покрывают машину. Все двери защищены предохранительными выключателями.

Прозрачные части позволяют зрительно и непрерывно следить за работой машины в полной безопасности.

2.16 БЕЗОПАСТНОСТЬ

Машина была спроектирована и изготовлена в соответствии с Директивой Машин 89/392/ЕЭС (CEE) и соответствующими изменениями и, следовательно, оснащена всеми решениями и устройствами, гарантирующими её безопасность. Машина имеет маркировку ЕС (CE), для стран Европейского Союза (ЕС), и имеет Декларацию о Соответствии.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В следующих таблицах приведены все наиболее важные технические данные, касающиеся выдувной машины EA2 S.

(*) Производственные данные зависят от чертежа и от толщины преформы, от рисунка бутылки и качества смолы ПЭТ.

(**), Зависят от регулировок (эффективной производительности, давления и т.д.):

| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во гнёзд в пресс-форме | Кол | 2-3-5 |
| Макс. Диаметр корпуса сосуда | мм | 250-250-155 |
| Максимальная высота сосуда | мм | 550 |
| Диаметр горлышка сосуда | мм | 70 |
| Макс. Ёмкость сосуда | л | 3-20 |
| Макс. производительность – 5 л. * | шт/час | 5500 |
| Макс. производительность – 12 л.* | шт/час | 3000 |
| Макс. производительность – 20 л.* | шт/час | 1200 |
| Эффективность | % | 95 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ |  |  |
| Напряжение (стандартное) | В | 400 |
| Частота | Гц | 50-60 |
| Установленная мощность двигателей | кВт | 40 |
| Общая установленная мощность | кВт | 193,2 |
| Допустимое отклонение напряжения |  | +/-5% |
| Допустимое отклонение частоты |  | +/-1% |
| Вспомогательное питание | V DC | 24 |
| Распределение |  | 3PH + PE |
| Фактор мощности | Cos  | 0,9 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ |  |  |
| Температура воды на входе | °C | 10-27 |
| Давление воды на входе | бар | 3 |
| Расход | л/мин | 2x90 |
| Охлаждающая способность (**) | ккал/час | 43000 |
| РАБОЧИЙ ВОЗДУХ |  |  |
| Номинальное давление | бар | 6 |
| Средний расход (**) | Нм3/час | 140 |
| Степень фильтрации (фильтр) | микрон | 5 |
| Влажность |  | Обезвоженный |
| ВОЗДУХ ДЛЯ ВЫДУВАНИЯ |  |  |
| Номинальное давление | бар | 30÷38 |
| Средний расход (**) | Нм3/час |  |
| Степень фильтрации (фильтр) | микрон | 0,01 |
| Влажность |  | Обезвоженный |
| Масло |  | Отсутствует |

| НАГРЕВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | кВт | 193,2 |
| Группы нагревания | шт | 6 |
| Ламп на группу | шт | 12 |
| РАСХОД |  |  |
| Поглощаемая мощность (*) (**) | кВт |  |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (при отклонениях от приведённых условий, проконсультироваться с Техническим офисом фирмы SIAPI) |  |  |
| Температура окружающей среды | °C | 10 - 40 |
| Влажность окружающей среды (без конденсата) | % | 5 - 90 |
| Максимальная высота над уровнем моря | м. над ур.м. | 1000 |
| ГАБАРИТЫ |  |  |
| Длина | мм. | 6000 |
| Ширина | мм. | 2000 |
| Высота | мм. | 2200 |
| Масса | кг. | 90000 |
| ПОДСОЕДИНЕНИЯ |  |  |
| Подсоединение рабочего воздуха (6 бар) | Дюйм | ½” GAS |
| Подсоединение воздуха вытягивания (40 бар) | Дюйм | 1-½” GAS |
| Подсоединение воды | Дюйм | ¾” GAS |

| ОРИЕНТИРОВЩИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина | мм. | 1400 |
| Ширина | мм. | 700 |
| Высота | мм. | 2600 |
| Масса | кг. | 250 |

| ПОДЪЁМНИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина | мм. | 2900 |
| Ширина | мм. | 1500 |
| Высота | мм. | 3120 |
| Масса | кг. | 500 |

| МАТЕРИАЛЫ И ОБРАБОТКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОМПОНЕНТ | МАТЕРИАЛ | ОБРАБОТКА |
| Структурные элементы | Сталь | Окраска минимально двойной слой (основание и отделка на алкидной основе) |
| Наружные панели | сталь | Магнитостатическая окраска с эпоксидными порошками |
| Наружные панели (прозрачные) | Поликарбонат и ПВХ | - |
| Печи | Сталь inox | Глянцевание |
| Разные элементы | Антикоррозионные | Анодное оксидирование |
| Направляющие и прочие | Легированная сталь | Нитрирование |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Ниже приводятся марки компонентов, имеющихся на отраслевом коммерческом рынке. Выбор в основном базируется согласно критериям технической надёжности, безопасности, а также в уверенности их приобретения и производственным стандартам.

По требованию и по предварительной специальной коммерческой договорённости, можно использовать некоторые компоненты и материалы других производителей, в полном соответствии с техническим заданием Клиента.

В этом случае фирма SIAPI гарантирует функциональность, но не может гарантировать ни долговечность, ни будущего наличия запасных частей.

| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ | МАРКА |
| --- | --- |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ |  |
| Редукторы | SEW |
| Подшипники | SKF |
| Башмаки с рециркуляцией шариков и соответствующие направляющие | NSK |
| Зубчатые ремни | Angst & Pfister |
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ (6 бар) |  |
| Цилиндры и исполнительные механизмы | FESTO |
| Электроклапаны | FESTO |
| Приспособления | FESTO и SMC |
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ (40 бар) |  |
| Клапаны | Camerin |
| Ручные краны | Flutec |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ |  |
| ПЛК | B&R |
| Двигатели brushless и приводы | B&R |
| Световая сигнализация | Telemecanique |
| Кнопочные панели | Telemecanique |
| Общие разъединители, термомагнитные | Telemecanique |
| Выключатели автоматические, термомагнитные и счётчики | Telemecanique |
| Стабилизированные питающие устройства 24 V DC | B&R |
| Клеммники | Siemens |
| Соединители | Harting |
| Станция контроля защитных заграждений | Pilz |
| Защитные выключатели, механические и индуктивные концевики | Pilz / Telemecanique |
| Асинхронные двигатели | SEW /Siemens |
| Излучатели | Heraus/Philips/ Helios |
| Контроллеры мощности излучателей | Eurotherm |
| Фотоэлементы | Datalogic |